检 测 报 告

LHEP-BG-202601-032

样品名称：                地表水

委托单位：       聊城市生态环境局冠县分局

受检单位：               冉海水库

山东聊和环保科技有限公司

2026年01月21日

检 测 报 告 说 明

- 本报告为打印机打印，部分复印、涂改无效。

- 本报告严格执行三级审核制，无授权签字人签字无效。

- 本报告未经同意不得用于广告宣传。

- 本报告必须有骑缝章，封面加盖“检验检测专用章”和“计量认证标志”，否则报告无效。

- 本报告检测数据仅对本次检测负责，未经授权，不得擅自引用本报告检测数据。

- 本报告在复印使用时，必须全部复印并且重新加盖公司检验检测专用章，否则报告无效。

- 如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司咨询，逾期不再受理。

公司名称：山东聊和环保科技有限公司

公司地址：山东省聊城市高新区黄河路南、庐山路东1820三层

西半部

公司电话：0635-8316388         邮    编：252000

Email：liaohehuanbao@126.com    网址：www.sdliaohe.com

表1 基本信息

| 委托单位 | 聊城市生态环境局冠县分局 | 受检单位 | 冉海水库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人/电话 | 贠站长/15506505099 | 受检地址 | 山东省聊城市冠县 |
| 样品名称 | 地表水 | 项目编号 | LHEP-XY-2026-01-026 |
| 样品数量 | 棕色玻璃瓶：500mL×7、1L×14、200mL×2、40mL×4 聚乙烯塑料瓶：500mL×4、1L×3 无菌袋：500mL×1 |  |  |
| 样品来源 | 现场采样 | 接样人 | 李娟 |
| 采样人 | 冯云超、袁之广 | 检测人 | 冯云超、袁之广 |
| 采样日期 | 2026年01月08日 | 检测日期 | 2026年01月08日-16日 |
| 质控措施 | 样品的采集、分析测定、数据处理等均按国家环境监测的有关标准、规定、规范执行；检测、计量设备检定/校准合格；检测人员持证上岗等。 |  |  |
| 检测结论 | 检测结果仅提供数据，不予评价。 （检验检测机构专用章） |  |  |
| 备注 | / |  |  |

编制人：              审核人：              签发人：

签发日期：         年         月         日

表2 检测方法依据表

| 检测项目（单位） | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | / |
| 水温（℃） | 水质 水温的测定 传感器法 | HJ 1396-2024 | / |
| 溶解氧（mg/L） | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 | HJ 506-2009 | / |
| 透明度（cm） | 水和废水监测分析方法/第三篇/第一章/五/（二）/塞氏盘法（B） | 国家环境保护总局（2002）第四版（增补版） | / |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 水质 高锰酸盐指数的测定 | GB/T 11892-1989 | 0.5 |
| 化学需氧量（mg/L） | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4 |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5 |
| 氨氮（mg/L） | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 0.025 |
| 总磷（mg/L） | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 | 0.01 |
| 总氮（mg/L） | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 | 0.05 |
| 石油类（mg/L） | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行） | HJ 970-2018 | 0.01 |
| 挥发酚（mg/L） | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 | HJ 503-2009 | 0.0003 |
| 硫化物（mg/L） | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ 1226-2021 | 0.01 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | GB/T 7494-1987 | 0.05 |
| 六价铬（mg/L） | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 7467-1987 | 0.004 |
| 氰化物（mg/L） | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） | HJ 484-2009 | 0.004 |
| 甲醛（mg/L） | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 | HJ 601-2011 | 0.05 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | HJ 347.2-2018 | 20 |
| 氟化物（mg/L） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.006 |
| 氯化物（mg/L） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.007 |

表2 检测方法依据表 续表

| 检测项目（单位） | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硝酸盐（氮）（mg/L） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.004 |
| 硫酸盐（mg/L） | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | HJ 84-2016 | 0.018 |
| 铜（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法第6部分：金属和类金属指标（7.1）无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 5 |
| 锌（mg/L） | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T 7475-1987 | 0.05 |
| 铅（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（14.1）无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 2.5 |
| 镉（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（12.1）无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.5 |
| 铁（mg/L） | 水质 铁的测定 邻菲啰啉分光光度法（试行） | HJ/T 345-2007 | 0.03 |
| 锰（mg/L） | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 11911-1989 | 0.01 |
| 铍（μg/L） | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 59-2000 | 0.02 |
| 镍（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（18.1）无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 5 |
| 钼（μg/L） | 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 807-2016 | 0.6 |
| 钴（μg/L） | 水质 钴的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 958-2018 | 2 |
| 钡（μg/L） | 水质 钡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 602-2011 | 2.5 |
| 钒（mg/L） | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ 673-2013 | 0.003 |
| 铊（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标（24.1）无火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 5750.6-2023 | 0.01 |
| 汞（μg/L） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.04 |
| 砷（μg/L） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.3 |
| 硒（μg/L） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.4 |
| 锑（μg/L） | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | HJ 694-2014 | 0.2 |
| 硼（mg/L） | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 | HJ/T 49-1999 | 0.02 |
| 叶绿素a（μg/L） | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法 | HJ 897-2017 | 2 |

表2 检测方法依据表 续表

| 检测项目（单位） | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯甲烷（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 四氯化碳（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 三氯乙烯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 甲苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.3 |
| 四氯乙烯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.2 |
| 氯苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.2 |
| 乙苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.3 |
| 间/对-二甲苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.5 |
| 邻二甲苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.2 |
| 苯乙烯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.2 |
| 异丙苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.3 |
| 1,4-二氯苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 1,2-二氯苯（μg/L） | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 639-2012 | 0.4 |
| 1,3,5-三氯苯（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.037 |
| 1,2,4-三氯苯（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.038 |
| 1,2,3-三氯苯（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.046 |
| 林丹（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.025 |
| P,P’-DDE（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.036 |
| P,P’-DDD（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.048 |
| O,P’-DDT（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.031 |

表2 检测方法依据表 续表

| 检测项目（单位） | 分析方法 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| P,P’-DDT（μg/L） | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 699-2014 | 0.043 |
| 阿特拉津（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物 | GB/T 5750.8-2023 | 0.078 |
| 邻苯二甲酸二丁酯（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物 | GB/T 5750.8-2023 | / |
| 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（μg/L） | 生活饮用水标准检验方法 第8部分：有机物指标（附录B）固相萃取气相色谱质谱法测定的半挥发性有机物 | GB/T 5750.8-2023 | / |
| 苯并[a]芘（ng/L） | 水和废水监测分析方法/第四篇/第四章/十四/（二）/多环芳烃 气相色谱-质谱法（GC-MS）（C） | 国家环境保护总局（2002）第四版 （增补版） | 1.0 |
| 硝基苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.04 |
| 间-硝基氯苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |
| 对-硝基氯苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |
| 邻-硝基氯苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |
| 对-二硝基苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |
| 间-二硝基苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |
| 邻-二硝基苯（μg/L） | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 | HJ 716-2014 | 0.05 |

表3 仪器信息表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 仪器检定日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2 pH计 | F2-Standard | LH-114 | 2025.09.16 |
| 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607A | LH-025 | 2025.01.16 |
| COD恒温加热器 | JC-101A | LH-068 | / |
| 恒温恒湿箱 | WS150III | LH-039 | 2025.01.26 |
| 溶解氧测定仪 | JPSJ-605 | LH-159 | 2025.01.16 |

表3 仪器信息表 续表

| 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 | 仪器检定日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可见分光光度计 | V-5600 | LH-218 | 2025.02.06 |
| 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-18L | LH-060 | 2025.08.04 |
| 紫外可见分光光度计 | N4S（755B） | LH-028 | 2025.02.06 |
| 手提式高压蒸汽灭菌器 | DSX-18L | LH-112 | 2025.08.04 |
| 智能一体化蒸馏仪 | ZL-600L | LH-211 | / |
| 硫化物酸化吹脱系统 | ST201A | LH-098 | / |
| 智能一体化蒸馏仪 | ZL-600L | LH-209 | / |
| 立式压力蒸汽灭菌器 | BXM-30R | LH-064 | 2025.08.04 |
| 生化培养箱 | SHX-150III | LH-057 | 2025.01.26 |
| 生化培养箱 | SHX-150III | LH-012 | 2025.01.26 |
| 超净工作台 | SW-CJ-2D | LH-013 | / |
| 原子荧光光度计 | AFS-8500 | LH-040 | 2025.02.06 |
| 原子吸收分光光度计 | AA-6880F | LH-041 | 2024.02.08 |
| 数显不锈钢电热板 | DB-3A | LH-192 | / |
| 离子色谱仪 | CIC-D100 | LH-042 | 2024.02.08 |
| 气相色谱-质谱联用仪 | GCMS-QP2010SE | LH-001 | 2025.02.22 |
| 吹扫捕集装置 | Atomx XYZ | LH-117 | / |
| 气相色谱-质谱联用仪 | 5977B GC/MSD | LH-158 | 2025.02.24 |

表4 地表水检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目（单位） | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.08 | 冉海水库 | HS260108001 | 无色无味 无浮油液体 | pH值（无量纲） | 7.4 |
|  |  |  |  | 水温（℃） | 3.8 |
|  |  |  |  | 溶解氧（mg/L） | 7.4 |
|  |  |  |  | 透明度（cm） | 147 |
|  |  |  |  | 高锰酸盐指数（mg/L） | 2.8 |
|  |  |  |  | 化学需氧量（mg/L） | 11 |
|  |  |  |  | 五日生化需氧量（mg/L） | 3.2 |
|  |  |  |  | 氨氮（mg/L） | 0.220 |
|  |  |  |  | 总磷（mg/L） | 0.04 |
|  |  |  |  | 总氮（mg/L） | 0.85 |
|  |  |  |  | 石油类（mg/L） | 0.01L |
|  |  |  |  | 挥发酚（mg/L） | 0.0003L |
|  |  |  |  | 硫化物（mg/L） | 0.01L |
|  |  |  |  | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 六价铬（mg/L） | 0.004L |
|  |  |  |  | 氰化物（mg/L） | 0.006 |
|  |  |  |  | 甲醛（mg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 粪大肠菌群（MPN/L） | 50 |
|  |  |  |  | 氟化物（mg/L） | 0.534 |
|  |  |  |  | 氯化物（mg/L） | 56.1 |
| 备注 | 地表水每天检测1次，检测一天。 |  |  |  |  |

表4 地表水检测结果 续表

| 采样日期 | 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目（单位） | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.08 | 冉海水库 | HS260108001 | 无色无味 无浮油液体 | 硝酸盐（氮）（mg/L） | 0.380 |
|  |  |  |  | 硫酸盐（mg/L） | 72.2 |
|  |  |  |  | 铜（μg/L） | 5L |
|  |  |  |  | 锌（mg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 铅（μg/L） | 2.5L |
|  |  |  |  | 镉（μg/L） | 0.5L |
|  |  |  |  | 铁（mg/L） | 0.14 |
|  |  |  |  | 锰（mg/L） | 0.01L |
|  |  |  |  | 铍（μg/L） | 0.02L |
|  |  |  |  | 镍（μg/L） | 5L |
|  |  |  |  | 钼（μg/L） | 2.0 |
|  |  |  |  | 钴（μg/L） | 2L |
|  |  |  |  | 钡（μg/L） | 86.6 |
|  |  |  |  | 钒（mg/L） | 0.003L |
|  |  |  |  | 铊（μg/L） | 0.01L |
|  |  |  |  | 汞（μg/L） | 0.04L |
|  |  |  |  | 砷（μg/L） | 2.6 |
|  |  |  |  | 硒（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 锑（μg/L） | 0.3 |
|  |  |  |  | 硼（mg/L） | 0.02 |
| 备注 | 地表水每天检测1次，检测一天。 |  |  |  |  |

表4 地表水检测结果 续表

| 采样日期 | 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目（单位） | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.08 | 冉海水库 | HS260108001 | 无色无味 无浮油液体 | 叶绿素a（μg/L） | 2L |
|  |  |  |  | 三氯甲烷（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 四氯化碳（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 苯（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 三氯乙烯（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 甲苯（μg/L） | 0.3L |
|  |  |  |  | 四氯乙烯（μg/L） | 0.2L |
|  |  |  |  | 氯苯（μg/L） | 0.2L |
|  |  |  |  | 乙苯（μg/L） | 0.3L |
|  |  |  |  | 间/对-二甲苯（μg/L） | 0.5L |
|  |  |  |  | 邻二甲苯（μg/L） | 0.2L |
|  |  |  |  | 苯乙烯（μg/L） | 0.2L |
|  |  |  |  | 异丙苯（μg/L） | 0.3L |
|  |  |  |  | 1,4-二氯苯（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 1,2-二氯苯（μg/L） | 0.4L |
|  |  |  |  | 1,3,5-三氯苯（μg/L） | 0.037L |
|  |  |  |  | 1,2,4-三氯苯（μg/L） | 0.038L |
|  |  |  |  | 1,2,3-三氯苯（μg/L） | 0.046L |
|  |  |  |  | 林丹（μg/L） | 0.025L |
|  |  |  |  | P,P’-DDE（μg/L） | 0.036L |
|  |  |  |  | P,P’-DDD（μg/L） | 0.048L |
|  |  |  |  | O,P’-DDT（μg/L） | 0.031L |
|  |  |  |  | P,P’-DDT（μg/L） | 0.043L |
| 备注 | 地表水每天检测1次，检测一天。 |  |  |  |  |

表4 地表水检测结果 续表

| 采样日期 | 检测点位 | 样品编号 | 样品状态 | 检测项目（单位） | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.01.08 | 冉海水库 | HS260108001 | 无色无味 无浮油液体 | 阿特拉津（μg/L） | 0.078L |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸二丁酯（μg/L） | 未检出 |
|  |  |  |  | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（μg/L） | 未检出 |
|  |  |  |  | 苯并[a]芘（ng/L） | 1.0L |
|  |  |  |  | 硝基苯（μg/L） | 0.04L |
|  |  |  |  | 间-硝基氯苯（μg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 对-硝基氯苯（μg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 邻-硝基氯苯（μg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 对-二硝基苯（μg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 间-二硝基苯（μg/L） | 0.05L |
|  |  |  |  | 邻-二硝基苯（μg/L） | 0.05L |
| 备注 | 地表水每天检测1次，检测一天。 |  |  |  |  |

*********报告结束*********